“Artillería Naval “

Reseña histórica de la Artillería en la época de las Bordadas

En el siglo XVI, la fabricación de cañones en España, ya  tenía una antigüedad de varias centurias. Prueba de ello es que los primeros Occidentales en usar cañones en las galeras fueron los españoles, y de acuerdo a las crónicas fue en la batalla de Róchela (Francia 1.372) cuando una escuadra al mando de Gil Ambrosio Bocanegra derroto a una inglesa del almirante conde de Pembroke, el cual fue hecho prisionero junto a setenta caballeros principales. La utilización de cañones por parte de los españoles causo espanto y sorpresa en sus adversarios.

En España era normal llevar cañones en los buques desde fines de la Edad Media, pero la artillería no formaba parte del barco. Se ubicaba a bordo para viajes específicos y se retiraba al llegar a puerto.

Cañones rudimentarios fundidos en bronce por artesanos, los cuales utilizaban la misma técnica de fusión que en las campanas, en otros casos se fundían en hierro lo más parecido a un tubo y se rodeaban con anillos para reforzarlos. Cañones de poca precisión dadas las características  constructivas eran utilizados para tirar a corta distancia.

Una verdadera  revolución tecnológica en la artillería naval provoco la adopción del Galeón como nuevo tipo de buque de guerra, ya que el mismo podía llevar en dos puentes y en el castillo de proa y popa una gran cantidad de cañones. En el transcurso del siglo XVI fue tal la demanda de artillería que hubiera  sido imposible abastecerla con los métodos de fabricación tradicionales; lo que llevo a introducir un nuevo tipo de cañón, fundido en hierro gris permitía una fabricación más económica. Prueba de ello es que a mediados del siglo XVIII, en su gran mayoría los cañones eran de fundición y se producían miles de unidades.

Además de su bajo coste esta técnica de hierro colado, tenía la ventaja de ser lo mas parecido a un proceso industrial permitiendo a su vez un proceso de estandarización. Tal como nuevos métodos de fabricación se iban desarrollando y las técnicas se comprendían mejor se podían  prever ciertas características en el sistema lo que redundo en una mayor precisión en las piezas fundidas. El proceso se completo con una pólvora  mas fiable y proyectiles mejor calibrados, lo cual  permitió cerrar la parte tecnológica de la fabricación, ello abrió el camino a los grandes combates navales de precisión a distancia.

Como funciona un cañón de Avancarga

Junto a pólvora y municiones un cañón necesitaba de diversos implementos para su funcionamiento. Cargas y municiones eran empujados a su posición normal por medio de un Atacador de madera de unos 30cm.mas largo que el ánima del cañón, distintas marcas en el mismo indicaban la profundidad adecuada en cargas de distinto peso. El proyectil era seguido por un Tampón de estopa que lo apretaba contra la carga, hecho esto se introducía  un Barreno metálico en el conducto de fuego para limpiarlo y perforar el cartucho, seguidamente se introducía pólvora de grano fino en el conducto de fuego con el Cuerno para pólvora lo que hacia que el cañón ya estuviera a punto para ser disparado.

Para provocar la ignición se  utilizaba una mecha sujeta al Botafuegos y aplicada a la boca de fuego. Este sistema fue sustituido a finales del siglo XVIII por tubos de capsulas  y mecanismos de disparo por percusión.

Realizado el disparo el cañón se limpiaba  con un elemento llamado Lanada . En caso de cesar el combate con el cañón cargado se utilizaba un palo con baqueta trenzada con doble espiral Sacabalas y una Cuchara de mango largo para sacar el cartucho. Otros elementos a citar son las Palancas accionadas a mano para apuntar, las pilas para las mechas, la caja de cartuchos, el fanal de combate y los cubos para caso de incendio, por ultimo cuando no se disparaba se tapaba la boca con un tapón de madera revestido de cebo Tapón de volada.

Datos técnicos de un cañón de 24 libras (largo)

En este caso (ya que hay distintos tipos como ser Largo, Mediano y Corto, además de los llamados de Congreve “CE” largo) los datos pertenecen al modelo realizado.

Calibre

Diam. Anima:   147,9 (Mm.)

Diam. Bala:      140,8 (Mm.)

Viento:              7,1 (Mm.) Diferencia entre el diámetro del Anima y la Bala

Peso Bala  (k)   10,88

Peso en KS. Cañón

Largo:    2540,7

Peso total con cureña

Largo:    2982,3

Longitud (m)

Largo:     2,89

Largo en calibres

Largo:       19,5

Datos técnicos de la cureña

Ancho parte delantera:      416 mm.

“         “     trasera:         639    “

Largo total eje delantero: 1524    “

“        “     “   trasero:    1524    “

Altura eje delantero:          275    “

“       “    trasero:           186     “

Ancho eje delantero:         182     “

“       “     trasero:           333    “

Diam. Ruedas delanteras: 510    “

“           “        traseras:   441    “

Grueso ruedas delanteras: 150    “

“           “       traseras.     150   “

Largo de las gualderas.     1992   “

Altura delant. guald.:          664   “

Grueso de las guald. :         154   “

Muñón /canto delantero:     219  “

Peso  total:                          451  (k)

Aclaración: El tamaño de la cureña es único para cada calibre, ya sea el cañón largo, medio o corto

El modelo en la “Fragata Constitution”

Aunque llevaba otros cañones de 24 libras, de tipo ingles y norteamericano, el modelo es una replica exacta de los 12 cañones norteamericanos que llevaba la Constitution en las troneras delanteras y traseras, se basa en los planos originales que se siguieron en 1927-1931 para la restauración del buque el cual todavía forma parte de la flota naval norteamericana.

El modelo detalles técnicos de su construcción y materiales empleados

Escala 1 / 10

Cañón: Totalmente mecanizado en hierro (no fundido) por medio de torno y terminación manual, los muñones están soldados con eléctrica, para ello se perfora el cañón de lado a lado en este caso debido a que su centro esta por debajo de la línea central del anima fue necesario preparar un dispositivo en dos mitades cuadrado en su parte externa unido con dos puntadas de soldadura y perforado al diam. de los muñones con el desplazamiento indicado en  plano, realizado esto y con el prisma unido por la soldadura tornearemos el centro del mismo al diam.del cañón para poder una vez separado ubicarlo como si fuera un collar en el lugar correspondiente (teniendo en cuenta tomar el centro del agujero como referencia para su ubicación de acuerdo a plano) lo apretamos con una prensa  lo unimos nuevamente con una puntada y perforáramos. Volvemos a sacar el prisma y colocamos un perno que tendrá el largo indicado entre extremo de muñones lo que nos dará una perfecta alineación, centramos con el cañón y soldamos con eléctrica.

Terminamos con limas adecuadas (redonda, media caña como referencia) y repasamos nuevamente el anima con la mecha del diam.correspondiente hasta liberar la misma de la obstrucción originada por el perno del muñón.

La meseta esta realizada con aporte de soldadura y terminada con buriles y Dremel, por ultimo diré que la pieza esta empavonada al aceite, para ello se calienta hasta adquirir un color rojo cereza y se sumerge en una batea con suficiente aceite (de ser posible quemado) para cubrir la misma, dejamos enfriar y creo que se sorprenderán cuando vean el resultado.

Nota: Esta pieza de artillería ha sido realizada cuidando hasta el mínimo detalle lo que permite disparar con ella.

Cureña: Roble Blanco, como las originales, con gualderas escalonadas unidas con pernos forjados roscados en uno de sus extremos que las atraviesan y que a su ves permiten unir ambos ejes a las mismas en sus correspondientes encastres.

Ruedas: Formadas por cuatro sectores a contraveta fijados con pernos que los atraviesan.

Herrajes: Totalmente hechos en hierro forjado y empavonado.

Además del cañón, el modelo nos permite ver un conjunto de elementos que hacían al funcionamiento del mismo realizados con el máximo detalle. Balas de piedra y hierro calibradas de acuerdo a tolerancias con respecto al ánima (no son bolillas de rulemanes). Proyectiles especiales con la misma característica, además todos se pliegan o cierran para permitir su introducción en el cañón. Los cartuchos contienen  pólvora  así como el barril formado por duelas. El Cuerno para pólvora esta realizado con Asta de Toro vaciado y rematado con herrajes de bronce, el Calibrador realizado en Roble permite calibrar distintos Diam. De balas desde 6 libras a 32, completan el conjunto Palanca de orientación,  Botafuegos, Barrenos, Cuchara, Embudo y Medidor de pólvora fabricados en latón, Tampones, Balde contra incendio y Balde porta mechas construidos en roble con duelas y zunchos metálicos,  Salero porta cartucho en cuero, Cuchillo en acero con mango de roble.

Cierran el conjunto los elementos de carga y limpieza como ser, Cuchara para pólvora (Cartucho), Lanada, Atacador, Escobillon, Serpentín y Atacador flexible todo ello fabricado con el más riguroso detalle.

Participación en Concursos

1995-1999

Primer Premio: Categoría Master, Club de Modelistas Argentinos

“            “      : V Salón Nacional, Centro Naval  Ciudad de Buenos Aires

“            “      : Categoría Master, Asociación Amigos del Modelismo Naval

“            “      : y Premio al mejor trabajo del Concurso, Club de modelistas la Plata

“            “      : Primer Salón de modelismo naval,  Centro Naval Ciudad de la Plata

Secuencia fotográfica

Con distintas vistas del modelo

La numeración con que están identificadas las fotografías corresponden a los siguientes pie de foto.

1 / 2 Vistas laterales del cañón sobre la cureña.

3: En esta toma podemos apreciar el balde contra incendios y su contenido Arena.

4: Vista Gral. del modelo con todos sus componentes.

5: En primer plano Calibre y Balas de piedra.

6: Distintos tipos de proyectiles, cartucho (con pólvora) y Salero porta cartucho.

7: Conjunto elementos carga y limpieza.

8: Primer plano placa identificatoria y botafuegos.

9 / 10: Vista de una parte de los elementos que componen este conjunto.

11 / 12: El modelo visto de frente.

13 / 14 / 15: Distintas vistas del modelo.

16: Esta vista nos permite  apreciar en detalle las ruedas y el anillo de refuerzo de los ejes.

17 / 18: Vista posterior del cañón y la cureña.

19 / 20: La cureña sin el cañón se observan todos los detalles, en primer plano refuerzos de

Gualderas.

21: Cureña vista de frente.

22: Cureña en su parte inferior podemos observar los herrajes con todos sus detalles.

23 / 24 / 25: Distintas vistas nos permiten observar ejes y encastres en gualderas.

26: En esta  toma podemos ver en toda su dimensión el eje delantero y la defensa de la

Cureña.

27: Cañón.

Elementos que conforman este modelo

El siguiente detalle tiene como único fin ilustrar sobre la cantidad de piezas que son necesarias para lograr la autenticidad en un modelo como este.

Identificare como están compuestas o que elementos forman parte del mismo

Gualderas:                                       4     Piezas

Teleron  o yugo:                              3         “

Defensa                                           1         “

Bloque de plataforma                      1         “

Ejes                                                  2         “

Ruedas                                            16         “

Banqueta yo plataforma                   1         “

Cuña                                                 1          “

Pernos de sujeción                            2          “

Anillos refuerzo  Muñones                 4         Piezas

Pezoneras                                            4             “

Pernos de aro                                       8             “

Pernos de armella                                4             “

Pernos de remate                                 4             “

Remates                                               2             “

Cuñas de remate y cadena                   4             “

Pernos de sujeción gualderas               8             “

Cañón                                                   2             “

Arandelas 1/8                                      16             “

Pernos de sujeción defensa                  2              “

Pernos de sujeción plataforma             2              “

Tuercas de 1/8                                     20             “

Tuercas de 3/32                                   12             “

Clavos de ruedas                                 80              “

Refuerzos traseros cureña                    2               “

Total   =    207      Piezas

Constructor

A. Martínez Rubí